Type-A and CPU IC读卡器

DLL函数库参考手册

(Android 2.2  ISO14443 typeA )

2012-10-18

1. IC读卡器API函数集	3

1.1 System Function	3

1.1.1 open	3

1.1.2 close	3

1.1.3 getVerion	3

1.2 ISO14443 Type-A Function	4

1.2.1 MFRead	4

1.2.2 MFWrite	5

1.2.3 getCardSN	6

1.3.1 CPU_RATS	7

1.3.2 CPU_APDU	7

1.3.3 CPU_APDU	8

附录	9

# 1. IC读卡器API函数集

## 1.1 System Function

### 1.1.1 open

| 功能 | 打开指定端口和波特率的串口 |
| --- | --- |
| 函数原型 | HANDLE open (String nComPath, int nBaudrate) |
| 描述 | 打开指定端口和波特率的串口 输入参数： nCom: 串口端口 “/dev/ttyS0” nBaudrate: 串口波特率（9600, 19200, 38400, 57600, 115200） 输出参数： 无 |
| 返回值 | 成功返回串口的句柄, 否则返回0(INVALID_HANDLE_VALUE) |

### 1.1.2 close

| 功能 | 关闭指定串口 |
| --- | --- |
| 函数原型 | BOOL close (HANDLE commHandle) |
| 描述 | 关闭指定串口 输入参数： commHandle 指定的串口句柄 输出参数： 无 |
| 返回值 | 成功返回1否则为0 |

### 1.1.3 getVerion

| 功能 | 读取版本信息 |
| --- | --- |
| 函数原型 | int getVerion(byte[] ver); |
| 描述 | 发送ISO14443 A 写卡指令 输入参数： 无 输出参数： buffer 如果成功，buffer: 版本信息 |
| 返回值 | 成功返回0否则为非0, 具体含义见附表。 |

## 1.2 ISO14443 Type-A Function

### 1.2.1 MFRead

| 功能 | 集成寻卡，防冲突，选卡，验证密码，读卡等操作，一个命令完成读卡操作。 |
| --- | --- |
| 函数原型 | int MFRead (HANDLE commHandle, int DeviceAddress,unsigned char mode, unsigned char blk_add, unsigned char num_blk,unsigned char *snr, unsigned char *buffer) |
| 描述 | 发送ISO14443 A 读卡指令 输入参数： commHandle － 串口句柄 DeviceAddress － 设备地址 要通讯的设备地址号，范围从0－255 mode读取模式控制 0x00: Idle模式 + Key A 0x01: All模式 + Key A 0x02: Idle模式 + Key B 0x03: All模式 + Key B blk_add 要读的块的起点地址, 范围从0--63 num_blk 要读的块数长度值, 范围从1—4（m1卡） snr 6个字节的密钥 输出参数： snr 如果成功，4 字节卡序列号 (从低到高) buffer 如果成功，buffer[0-N]: 从卡上返回的数据(16*num_blk字节) 如果失败，buffer[0]: 返回状态，具体含义见附表。 注：只能读取本扇区的块，因为每个扇区有自己独立的密钥 |
| 返回值 | 成功返回0否则为非0, 具体含义见附表。 |

### 1.2.2 MFWrite

| 功能 | 集成寻卡，防冲突，选卡，验证密码，写卡等操作，一个命令完成写卡操作。 |
| --- | --- |
| 函数原型 | int MFWrite (HANDLE commHandle, int DeviceAddress,unsigned char mode, unsigned char blk_add, unsigned char num_blk, unsigned char *key, unsigned char *buffer) |
| 描述 | 发送ISO14443 A 写卡指令 输入参数： commHandle － 串口句柄 DeviceAddress － 设备地址 要通讯的设备地址号，范围从0－255 mode写入模式控制 0x00: Idle模式 + Key A 0x01: All模式 + Key A 0x02: Idle模式 + Key B 0x03: All模式 + Key B blk_add 要写的块的起点地址, 范围从0--63 num_blk 要写的块数长度值, 范围从1—4（m1卡） key 6个字节的密钥 buffer 要写入的数据((16*num_blk字节)) 输出参数： buffer 如果成功，buffer[0-3]: 4 字节卡序列号 (从低到高) 如果失败，buffer[0]: 返回状态，具体含义见附表。 注：只能写入本扇区的块，因为每个扇区有自己独立的密钥 |
| 返回值 | 成功返回0否则为非0, 具体含义见附表。 |

### 1.2.3 getCardSN

| 功能 | 集成了寻卡，防冲突，选卡等操作，一个命令完成读取卡片序列号的操作 |
| --- | --- |
| 函数原型 | int getCardSN (HANDLE commHandle,int DeviceAddress, unsigned char mode,unsigned char cmd,unsigned char *flag, unsigned char *buffer) |
| 描述 | I 输入参数： commHandle － 串口句柄 DeviceAddress － 设备地址 要通讯的设备地址号，范围从0－255 mode 0x00: All模式 0x01: Idle模式 cmd 0x00: 不需要执行halt指令 0x01: 读写器 执行halt指令 输出参数： flag － 单卡多卡标志 0x00 – 检测到一张卡 0x01 – 检测到多张卡.(再次调用得到另一张Uid) buffer 如果成功，buffer[0-3]: 4 字节卡序列号 (从低到高) 如果失败，buffer[0]: 返回状态，具体含义见附表。 |
| 返回值 | 成功返回0否则为非0, 具体含义见附表。 |

### 1.3.1 CPU_RATS

| 功能 | RATS操作 |
| --- | --- |
| 函数原型 | int CPU_RATS(int handle, int address, byte[] param, byte[] buff, byte[] retlen) |
| 描述 | 输入参数： handle － 串口句柄 address － 设备地址 要通讯的设备地址号，范围从0－255 param 输入命令参数 输出参数： buff 如果成功，RATS返回的数据 如果失败，buffer[0]: 返回状态，具体含义见附表。 Retlen 返回数据长度 |
| 返回值 | 成功返回0否则为非0, 具体含义见附表。 |

### 1.3.2 CPU_APDU

| 功能 | APDU操作 |
| --- | --- |
| 函数原型 | int CPU_APDU(int handle, int address, byte[] param, byte paramlen, byte[] buff, byte[] retlen) |
| 描述 | 输入参数： handle － 串口句柄 address － 设备地址 要通讯的设备地址号，范围从0－255 param 输入命令参数 Paramlen 输入命令参数长度 输出参数： buff 如果成功 APDU返回的数据 Retlen 返回数据长度 |
| 返回值 | 成功返回0否则为非0, 具体含义见附表。 |

### 1.3.3 CPU_APDU

| 功能 | Reset Antenna操作 |
| --- | --- |
| 函数原型 | int CPU_RST_Ant(int handle, int address, byte[] buff, byte[] retlen) |
| 描述 | 输入参数： handle － 串口句柄 address － 设备地址 要通讯的设备地址号，范围从0－255 输出参数： buff 如果成功 APDU返回的数据 Retlen 返回数据长度 |
| 返回值 | 成功返回0否则为非0, 具体含义见附表。 |

# 附录

API函数返回码（return value）

| Return | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 表示命令执行成功 |
| 0x02 | 表示接收数据长度不匹配 |
| 0x03 | 表示串口发送失败 |
| 0x04 | 表示串口未接到任何数据 |
| 0x05 | 表示设备地址不匹配 |
| 0x07 | 表示校验和不正确 |
| 0x0A | 表示输入参数有误，请参见不具体的函数说明 |

读写器状态返回码（S）

| Status | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 表示命令执行成功 |
| 0x01 | 表示命令操作失败（具体说明参见函数） |
| 0x80 | 表示参数设置成功 |
| 0x81 | 表示参数设置失败 |
| 0x82 | 表示通讯超时 |
| 0x83 | 表示卡不存在 |
| 0x84 | 表示接收卡数据出错 |
| 0x85 | 表示输入参数或者输入命令格式错误 |
| 0x87 | 表示未知的错误 |
| 0x89 | The parameter of the command or the Format of the command Erro |
| 0x8A | 在块初始化中出现错误 |
| 0x8B | 在防冲突过程中得到错误的序列号 |
| 0x8C | 密码认证没通过 |
| 0x8f | 表示输入的指令代码不存在 |
| 0x90 | 表示卡不支持这个命令 |
| 0x91 | 表示命令格式有错误 |
| 0x92 | 表示在命令的FLAG参数中，不支持OPTION 模式 |
| 0x93 | 表示要操作的BLOCK不存在 |
| 0x94 | 表示要操作的对象已经别锁定，不能进行修改 |
| 0x95 | 表示锁定操作不成功 |
| 0x96 | 表示写操作不成功 |
| 0x89 | 在15693卡中flag不正确 |

使用示例：

1.复制文件libReaderAndroid.so和java文ReaderAndroid.java 到自己的项目中,需要保证目录不变的。否则不能编译成功的。

2.在自己的项目中调用ReaderAndroid类中的函数就可以实现相应的功能

try {

byte[] bPWS=new byte[6];

byte[] buf=new byte[30];

ReaderAndroid mSerialPort = new ReaderAndroid(new File("/dev/ttyS0"), 9600);

int handle = mSerialPort.getHandle();

mSerialPort.MFRead(handle,0,(byte)0x00,(byte)0x01,(byte)0x01,bPWS,buf);

mSerialPort.close(handle );

}

catch (SecurityException e){

//处理异常

}

catch (IOException e) {

//处理异常;

}

catch (InvalidParameterException e) {

//处理异常

}